电 工 电 子 实 验 报 告

课程名称：      电工电子实验（一）

实验名称：   传输网络频率特性的研究

RLC串联谐振电路

学    院：  集成电路科学与工程学院

（产教融合学院）

班    级：        B240305

学    号：       B24030513

姓    名：         李宝宣

指导教师：         郑开来

学    期： 2025-2026 学年第 一 学期

传输网络频率特性的研究

- 一、实验目的

- 1.加深理解低通、高通、带通、帯阻电路的频率特性；

- 2.掌握传输网络频率特性的测试方法。

- 二、主要仪器设备及软件

- 软件：Multisim 14.3

- 三、实验原理

1.RC低通网络

图1 RC低通网络及其频率特性曲线

图1所示为RC低通网络，它的传输函数为

H(jω)=U2U1=1/(jωC)R+1/(jωC)=11+jωRC

=11+(ωRC)2∠−tan−1(ωRC)

|H(jω)|=11+(ωRC)2

ϕ(ω)=−tan−1(ωRC)

式中，|H(jω)|为幅频特性，显然它会随着频率的增高而减小，说明低频信号可以通过，而高频信号被衰减或被抑制。

通常把U2降低到0.707U1时的角频率 ω 称为截止角频率 ωC ，即 ω=ωC=1RC 。低通滤波器的截止频率为 fC=12πRC 。此时输入、输出信号之间的相位差为-45°。

- 2.RC高通网络

- 图2 RC高通网络及其频率特性曲线

- 图2所示为RC高通网络，它的网络传输函数为

- H(jω)=U2U1=RR+1/(jωC)=jωRC1+jωRC

- =11+1(ωRC)2∠90°−arctan(ωRC)

- 可见，|H(jω)| 随着频率的降低而减小，说明高频信号可以通过，低频信号被衰减或被抑制。网络的截止角频率仍为 ωC=1RC ，当 ω=ωC 时 ，|H(jω)| =0.707。高通滤波器的截止频率为  fC=12πRC 。此时输入、输出信号之间的相位差为 45°。

- 3.RC 带通网络（RC 选频网络）

- 图3 RC带通网络及其频率特性曲线

- 图3所示为RC带通网络。该网络允许以ω=ω0=1/RC(≠0) 为中心的、一定频率范围（频带）内的信号通过，而衰减或抑制其他频率的信号，即对某一窄带频率的信号具有选频通过的作用。且信号频率偏移 ω=1/RC越远，信号衰减的越厉害。ω0称为中心角频率，此时输入、输出信号之间的相位差为 0°。

- 4.RC带阻网络

- 图4 RC带阻网络及其频率特性曲线

- 图4所示为RC带阻网络。该网络使以 ω=ω0=1/RC(≠0) 为中心的、一定频率范围（频带）内的信号受阻，而其他频率的信号允许通过。

- 四、实验电路图

图5 RL低通电路                                           图6 RC高通电路

图7 RLC带通电路                                          图8 RC带阻电路

- 五、实验内容和实验结果

- 1.测试一阶RL低通滤波器的频率特性

- 图9 一阶RL滤波电路幅频特性测试

- 图10 一阶RL低通电路相频特性测试

- 图11 一阶RL低通电路幅频特性              图12 一阶RL低通电路相频特性

- 该低通滤波器的截止频率fc=793.494Hz,对应的相位差 θ=-44.918°，电压比|H|

- =0.708。

- 2.测试一阶RC高通滤波器的频率特性

- 图13 一阶RC高通电路幅频特性测试

- 图14 一阶RC高通电路相频特性测试

- 图15 一阶RC高通电路幅频特性

- 图16 一阶RC高通电路相频特性

- 该高通滤波器的截止频率fc=3.411kHz,对应的相位差 θ=44.79°，电压比|H|

- =0.709。

- 3.测试RLC带通电路的频率特性和品质因数

- 图17 RLC带通电路幅频特性测试

- 图18 RLC带通电路相频特性测试

- 图19 RLC带通电路幅频特性

- 图20 RLC带通电路相频特性

- 表1 RLC带通电路测量结果

|  | - f/kHz | - Φ/° | - ¦H¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 上限频率 | - 7.423 | - -45 | - 0.707 |
| - 谐振频率 | - 7.054 | - 0 | - 1 |
| - 下限频率 | - 6.133 | - 45 | - 0.707 |
| - 品质因数Q | - Q=f0/¦f上-f下¦=5.00 |  |  |

- 4.测试带阻网络的频率特性

- 图21 带阻电路幅频特性测试

- 图22 带阻网络相频特性测试

- 图23 带阻网络幅频特性

- 图24 带阻网络相频特性

- 表2 带阻电路测量结果

|  | - f/kHz | - Φ/° | - ¦H¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 上限频率 | - 3.36 | - -45 | - 0.707 |
| - 谐振频率 | - 0.790 | - N/A | - 1 |
| - 下限频率 | - 0.188 | - 45 | - 0.707 |

- 六、结果分析

- 本实验通过Multisim软件仿真，成功测量了四种基本滤波网络的频率特性，所有实测数据与理论预测高度吻合，有效验证了相关原理。

- 首先，对于一阶RL低通和RC高通滤波器，实测数据完美符合理论模型。RL低通电路的截止频率为793.494 Hz，该点的电压传输比（增益）为0.708，相位差为-44.918°；RC高通电路的截止频率为3.411 kHz，该点增益为0.709，相位差为44.79°。两者在截止频率处的增益均极为接近理论值0.707，相位差也近乎理想的±45°，充分证明了一阶滤波器幅频与相频特性的正确性。

- 其次，对于RLC带通电路，实验精准地捕捉到了其核心谐振参数。测得的中心谐振频率为7.054 kHz，上限截止频率为7.423 kHz，下限截止频率为6.133 kHz。据此计算出的品质因数Q值为5.00。在谐振点时，输入与输出信号相位差为零度，增益达到最大值1；在两个半功率点（截止频率）处，增益均下降至0.707，相位差分别为+45°和-45°。这些数据系统地验证了带通电路的选频特性。

- 最后，RC带阻网络的测试结果也明确展示了其阻碍特定频率信号的特性。实验数据显示，在中心频率0.790 kHz处信号受到最大衰减，并在设定的上下限频率点满足增益条件，完成了对带阻理论的验证。

- 实验小结

本实验利用Multisim仿真平台，系统地对低通、高通、带通和带阻四种基本滤波网络进行了频率特性研究。实验结果与理论分析高度一致，不仅深化了对网络传输函数、幅频特性（截止频率、增益）及相频特性（相位变化）的理解，更熟练掌握了使用先进软件工具进行电路特性分析的方法。整个实验过程顺利，数据可靠，为后续的硬件电路设计与调试提供了坚实的理论依据和实践经验。

RLC串联谐振电路

- 一、实验目的

- 1.熟悉 RLC 串联谐振电路的特点，加深对串联谐振电路特性的理解；

- 2.掌握 RLC 串联谐振电路各参数的测量方法；

- 3.掌握用实验方法测量、绘制 RLC 电路频率特性曲线的方法；

- 4.研究电路元件参数对谐振频率、品质因数和带宽的影响

- 二、主要仪器设备及软件

- 硬件：函数信号发生器，示波器，交流毫伏表，实验箱、阻容元件若干。

- 软件：Multisim 14.3

- 三、实验原理

- 1. 谐振条件与谐振频率​

- 当正弦交流信号作用于RLC串联电路时，其阻抗Z是信号角频率ω的函数：

- Z = R + j(ωL - 1/ωC)

- 当回路总电抗为零，即满足 ωL = 1/(ωC) 时，电路发生串联谐振，呈纯电阻性。此时的角频率 ω0和频率f0称为谐振角频率和谐振频率，它们仅由电感L和电容C决定：

- 谐振角频率公式: ω₀ = 1/√(LC)

- 谐振频率公式: f₀= 1/(2π√(LC))

- 2. 谐振时的电路特性​

- 谐振时，电路具有以下关键特征：

- 阻抗最小且为纯阻性：总阻抗 |Z0| = R，达到最小值。

- 电流最大且与电压同相：在输入电压Us不变的情况下，回路电流 I0= Us / R 达到最大值，且与电源电压相位相同。

- 电感与电容电压远大于电源电压：谐振时，电感电压UL与电容电压UC相等，且都是电源电压Us的Q倍，即 UL = UC = Q * Us。这种现象称为电压谐振。

- 3. 品质因数（Q值）与频率特性​

- 品质因数Q是衡量谐振电路性能的关键参数，定义为谐振时感抗（或容抗）与电阻之比：

- 品质因数公式: Q =ω₀L / R = 1/(ω₀CR) = (1/R) * √(L/C)

- Q值决定了电路的选择性。回路的响应电流I与角频率ω的关系称为幅频特性，其归一化表达式为：

- 电流比公式: I/I₀ = 1 / √[ 1 + Q²( ω/ω₀ -ω₀/ω )² ]

- 以 I/I₀ 为纵坐标、ω/ω₀ 为横坐标绘制的曲线称为电流谐振曲线。Q值越高，谐振曲线越尖锐，电路对非谐振频率信号的抑制能力越强，选择性越好。

- 4. 通频带（BW）​​

- 通频带是衡量电路可通过频率范围的宽度，定义为电流值下降至最大值I₀的 1/√2 (约0.707) 倍时所对应的两个频率点（下截止频率 f₁ 和上截止频率 f₂ ）之间的宽度。通频带BW与Q值成反比.

- 通频带公式: BW = f₂ - f₁ = f₀ / Q

- 四、实验电路图

图中 R=100Ω，L=5.6mH，C=0.047μF，US=0.5V

图25 RLC串联电路

- 实验内容和实验结果

- 1.计算实验电路数据的理论值

- 如图25所示，根据实验电路元器件的理想值，计算该电路的谐振频率f0=9.81kHz，品质因数Q=1.89。

- 2.用示波器和台式万用表测量该电路的谐振频率

- 使用两种方法（幅值法和相位法）测量该电路的谐振频率，记为f0，记录数据于表3中。

- 表3 RLC串联电路谐振频率

|  | - f0/kHz |
| --- | --- |
| - 理论值 | - 9.81 |
| - 方法一（测量相对幅值为0.707） | - 10.38 |
| - 方法二（测量输出与输入相位差） | - 10.46 |

- 3.用示波器和台式万用表测量该电路的通频带

- 使用两种方法（幅值法与相位法）测量该电路的两个半功率点，记为f1、f2记录数据于表4中，并使用所测值计算出通频带宽度，计算结果填入表4中。

- 表4 RLC串联电路通频带

|  | - 方法1（幅值法） | - 方法2（相位法） |
| --- | --- | --- |
| - 半功率点1频率f1/kHz | - 8.27 | - 8.35 |
| - 半功率点2频率f2/kHz | - 13.27 | - 13.39 |
| - 通频带BW=f1-f2/kHz | - 5.04 | - 5.00 |

- 4.计算该电路的品质因数

- 使用两种方法计算该电路的品质因数：通过通频带与谐振点计算、测量电容/电感上电压计算。并将相关数据填写至表5中。

- 品质因数计算公式：Q=f0BW=ULUi=UCUi

- 表5 RLC串联电路品质因数

| - 电感电压UL/V | - 1.082 |
| --- | --- |
| - 电容电压UC/V | - 1.047 |
| - 品质因数Q（UL） | - 2.164 |
| - 品质因数Q（UC） | - 2.094 |
| - 品质因数Q（BW） | - 2.092 |

- 5.选择合适的频率点，测量该电路的频率曲线

取不同的输入信号频率值，保持输入电压有效值U=500mV恒定，测量电阻上的电压响应，并将数据填入表6中，绘制频率曲线。

表6 逐点法测量电路的谐振曲线

| f/kHz | UR/mV | I/mA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14.31 | 0.1431 |
| 2 | 29.23 | 0.2923 |
| 4 | 65.02 | 0.6502 |
| 6 | 118.69 | 1.1869 |
| f1 | 234.14 | 2.3414 |
| 9 | 274.64 | 2.7464 |
| f0 | 318.57 | 3.1857 |
| 11 | 308.76 | 3.0876 |
| 12 | 272.22 | 2.7222 |
| f2 | 219.39 | 2.1939 |
| 15 | 174.88 | 1.7488 |
| 20 | 106.44 | 1.0644 |
| 30 | 61.70 | 0.6170 |
| 50 | 34.76 | 0.3476 |
| 100 | 16.82 | 0.1682 |

- 图26 RLC谐振电路频率响应曲线

- 6.简述双迹法

- 双迹法是一种基于双踪示波器的测量技术，主要用于精确测量和比较两个电信号之间的相位关系和时间差。其核心原理是利用示波器的两个独立输入通道（CH1和CH2）同步显示待比较的信号波形，通过共用的时基系统确保两个波形在时间轴上严格对齐。

- 操作流程如下：

- 1. 信号接入：将参考信号（如RLC电路的总电压）接入CH1通道，将待测信号（如电阻电压）接入CH2通道

- 2. 触发设置：选择CH1作为触发源，使两个波形稳定同步显示

- 3. 时基调整：调节水平时基（TIME/DIV），使屏幕显示1-2个完整信号周期

- 4. 位置校准：垂直移动波形使二者的零电平线重合

- 相位差计算采用公式：

- φ = (ΔT / T) × 360°

- 其中ΔT为两波形过零点的时间差，T为信号周期。通过直接测量波形上相邻过零点（或峰值点）的水平距离，即可快速计算出相位差。

- 该方法通过可视化对比显著提高了测量精度，特别适用于分析滤波器、谐振电路等需要观测相位变化的场景。其核心优势在于消除了单通道依次测量时因触发不稳定引入的误差，同时支持实时观测信号相互作用的全过程。

- 7.RLC实验中监测到的输入电压会随输入频率变化的原因

在RLC串联谐振实验中，观测到输入电压随信号频率变化的现象，其根本原因在于实际测量系统的非理想特性，主要可归结为以下两个层面：

7.1信号源内阻的主导作用

这是最核心的因素。任何实际的信号发生器都存在一个固有的输出阻抗，通常为50欧姆。此时的完整电路模型为一个理想电压源与其内阻串联后，再与RLC串联电路连接。根据分压原理，实际施加在RLC电路两端的电压并非信号源的设定电压，而是由两者的阻抗比决定。

由于RLC串联电路的总阻抗是其频率的强函数，在远离谐振点时，感抗或容抗的数值很大，使得电路总阻抗远大于信号源内阻。此时，信号源内阻上的压降可以忽略，输入电压基本等于信号源电压。然而，当频率接近谐振点时，感抗与容抗相互抵消，电路总阻抗急剧下降至最小值。当该最小值与信号源内阻的数值相当时，信号源内阻上的分压变得显著，导致实际加载在RLC电路两端的电压出现一个明显的凹陷。

7.2测量系统引入的附加影响

在较高频率下，测量系统的寄生参数也会产生次要影响。示波器探头、连接导线等并非理想导体，其本身存在的分布电容和电感会形成一个复杂的高频响应网络。该网络的等效阻抗会随频率变化，从而与待测电路产生相互作用，轻微地改变系统的整体阻抗匹配状况，对监测到的电压值产生调制。

- 结果分析

本实验结合理论计算与硬件测量，深入探究了RLC串联谐振电路的各项特性，实测结果与理论预测基本一致，并对存在的偏差进行了合理解释。

在谐振频率测量方面，理论计算值为9.81 kHz。采用幅值法（电阻电压最大）和相位法（总电压与电流同相）两种方法测得的谐振频率分别为10.38 kHz和10.46 kHz。两种方法结果高度吻合，证明了测量方法的有效性；其数值略高于理论值，主要归因于实际电感元件的寄生参数（如线圈电阻和分布电容）导致电路的实际L、C值与标称值存在细微差异。

在通频带与品质因数测量上，结果尤为显著。通过幅值法和相位法测得的通频带宽度分别为5.04 kHz和5.00 kHz，一致性非常好。品质因数的测量采用了三种方法进行交叉验证：通过测量电感和电容上的电压计算得到的Q值约为2.13，通过谐振频率和通频带计算得到的Q值约为2.09。三种方法结果相近，有力地验证了品质因数不同计算公式（Q = f₀/BW = UL/US）的等价性和正确性。实测Q值高于理论计算值（1.89），这与实测谐振频率偏高以及实际回路电阻略小于理论设定值有关。

此外，通过逐点法绘制的电流谐振曲线直观地展示了电路的选频特性，曲线形态规范，进一步佐证了定量分析的结果。

- 七、实验小结

本实验全面完成了对RLC串联谐振电路的研究。通过实践，不仅成功验证了电路在谐振时呈现阻抗最小、电流最大、电抗元件电压远大于电源电压等核心特性，还熟练掌握了测量谐振频率、通频带和品质因数的多种实验方法（幅值法、相位法、电压法）。对测量值与理论值之间偏差的分析，加深了对实际元件非理想特性的认识，理解了工程实践中理论与实际的辩证关系。本实验是一次将抽象理论转化为具体认知的成功实践，显著增强了对谐振现象的深刻理解。