电 工 电 子 实 验 报 告

课程名称：      电工电子实验（一）

实验名称：        差动放大电路

学    院： 集成电路科学与工程学院

（产教融合学院）

班    级：        B240305

学    号：       B24030513

姓    名：         李宝宣

指导教师：         郑开来

学    期： 2025-2026 学年第 一 学期

差动放大电路

- 一、实验目的

1.熟悉差动放大器电路的组成原理及用途；

2.掌握差动放大器静态参数的测量方法；

3.掌握差动放大器动态参数（差模放大倍数Aud，共模放大倍数Auc，共模抑制比KCMR）的测试方法；

4.掌握带恒流源差动放大电路的调试方法。

- 二、主要仪器设备及软件

硬件：1.示波器 2.函数信号发生器 3.直流稳压电源 4.实验箱 5.台式万用表 6.阻容元件及导线若干

软件：Multisim 14.3

- 三、实验原理（或设计过程）

差动放大电路又称差分放大器，它是一种特殊的直接耦合放大电路。它的基本特点是能有效地抑制共模信号，放大差模信号。它广泛应用于模拟集成电路中，常作为输入级或中间放大级。如图1所示，图中电路两边左右完全对称，T1、T2管型号性能参数相同。Re 的作用是为T1、T2确定合适的静态电流Ie，它对差模信号无负反馈作用，因而不影响差模电压放大倍数，但对共模信号有较强的负反馈作用，所以可以抑制温度漂移。这种电路称为长尾式差动放大电路。根据电路结构，该电路可组成4种形式：单端输入单端输出、双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入单端输出。

1.静态工作点的计算

测量静态参数时，差动放大器的动态输入量为0，所以Ui1和Ui2都必须接地。假设T1、T2完全对称，静态参数如下：

UB1=UB2=0V

UE1=UE2=-0.7V

IEE=UE1−−UEERe+RW14=IE1+IE2≈IC1+IC2

UC1=UC2=UCC-IC1•RC

由此可得每个三极管各极的电压UBQ、UCQ、UEQ以及UCEQ的值。

2.动态分析

双端输出的差模电压放大倍数为：

Aud=β•RC ||RL2Rb1+rbe+1+βRW12

其中rbe为基极发射极极间电阻，

rbe=300+(1+β)26(mV)/IE(mA)

由于电路完全对称，理想情况下，双端输出共模电压增益为：

Auc≈0V

共模抑制比为：

KCMR=|AudAuc|→∞

- 四、实验电路图

图1 差动放大电路示意图

- 五、实验内容和实验结果

1.安装电路并调零。

调零电路如图1所示，在对称双二极管的发射级间串入一个电位器W1，将电位器调至中间位置，使得两个三极管的静态工作点对称，从而达到调零的目的。具体操作时，先使输入信号为0，即Ui1和Ui2接地，将万用表接在输出端测量Uo电压，调整电位器，观察万用表上的读数，直到读数为零或最小，此时即完成调零。调零完成后，需再次检查电路连接是否正确，确保无短路或断路现象，为后续实验做好准备。

2.测量差动放大电路的静态参数，并记录在表1中。

表1 差动放大电路的静态参数

| 静态参数 | T1 |  | T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 理论值 | 实测值 | 理论值 | 实测值 |
| UBQ/mV | 0 | -1.984 | 0 | -2.015 |
| UEQ/V | -0.7 | -0.619 | -0.7 | -0.62 |
| UCQ/V | 2.65 | 2.784 | 2.65 | 2.784 |
| UCEQ/V | 3.35 | 3.405 | 3.35 | 3.405 |

3.测量双端输出形式下的差模电压放大倍数。

在ui1处输入Uid=0.05V（有效值），f=1kHz的正弦信号，ui2接地，用台式万用表分别测量UC1、UC2的值，计算差模电压放大倍数Aud。实验数据和波形如表2，图2所示。

Aud的理论计算如下。

(1)已知电路参数

- 电源：+5 V / -5 V
Rc1 = Rc2 = 4.7 kΩ
Rb1 = Rb2 = 1 kΩ
Re = 4.3 kΩ
R5 = 10 kΩ
电位器 W1 = 1 kΩ（居中）
晶体管参数：

VBE≈0.7 V，β足够大，忽略 ro，室温下 VT≈25.9 mV。

(2)直流工作点

发射极静态电压约为-0.7V，因此尾电流：

IT = (-0.7-(-5)) / 4.3k≈1 mA

差分对对称分流：IC≈0.5 mA（每管）

(3)小信号参数

晶体管跨导：

gm=IC/VT=0.5mA/25.9mV≈0.0193S

等效发射极电阻：

re=1/gm≈51.8 Ω

(4)发射极退化

差模工作时，电位器 W1 居中，相当于每边发射极串联500 Ω。

有效跨导：

gmeff = 1 / ( re + RE ) = 1 / ( 51.8 + 500 ) ≈ 0.00181 S

(5)集电极等效负载

差模下，跨接电阻 R5 等效为每边到交流地的 R5/2 = 5 kΩ。

因此集电极等效负载：

RCeff = 4.7 kΩ || 5 kΩ ≈ 2.42 kΩ

(6)差模电压增益

差分输出（两集电极相减）的差模增益：

Aud = gmeff × RCeff

Aud ≈ 0.00181 × 2420 ≈ 4.4

表2 差放电路的差模输出参数

|  | Uid | Uc1 | Uc2 | Aud |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论值 | 50mV | 125mV | 95mV | 4.4 |
| 实测值 | 49.44mV | 120.30mV | 94.96mV | 4.354 |

图2 差动放大电路差模输出波形

4.测量差动放大器的共模增益和共模抑制比。

将差动放大器的两个输入端接在一起，即ui1和ui2 接在同一点，输入 Uic=0.5V（有效值），f=1kHz 的正弦信号，用台式万用表分别测量UC1、UC2的值，计算共模电压放大倍数Auc以及共模抑制比KCMR。实验数据与波形分别如表3、图3所示。

表3 差放电路共模输出参数

|  | - ui | - Uc1 | - Uc2 | - Auc | - Kcmr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 理论值 | - 0.5V | - 257mV | - 257mV | - 0 | - +∞ |
| - 实验值 | - 0.495V | - 255.59mV | - 257.08mV | - 0.03 | - 1451.42 |

图3 差放电路的共模输出波形

- 六、结果分析

- 七、实验小结